OpenRobot-One 双轨 MVP 项目执行方案

1. 项目定位

1.1 项目名称

OpenRobot-One：基于 ROS 2 的低成本智能移动机器人双轨开发平台

英文描述：

A low-cost ROS 2 differential-drive robot platform featuring simulation-based autonomous navigation, STM32 motor closed-loop control, custom serial communication, unified interfaces, and reproducible containerized deployment.

1.2 项目目标

在 30 天内完成两条可以独立运行、又能在软件接口上衔接的技术路线：

仿真轨：

Gazebo 差速机器人
→ 激光雷达仿真
→ SLAM Toolbox 建图
→ AMCL 定位
→ Nav2 路径规划与避障
→ RViz2 可视化

真机控制轨：

ROS 2 /cmd_vel
→ 自研串口桥接节点
→ STM32F407
→ 差速运动学
→ 双电机 PID 闭环
→ 编码器测速
→ 轮速和编码器回传
→ ROS 2 /odom 与 TF

两条轨道使用相同的 ROS 2 接口：

- /cmd_vel

- /odom

- /tf

- /joint_states

- /scan（仿真阶段）

- base_footprint

- base_link

- laser_link

项目的核心不是“做一辆能跑的小车”，而是证明：

- 能搭建标准 ROS 2 移动机器人软件架构。

- 能理解速度指令到底如何变成电机转动。

- 能完成编码器、PID、差速运动学和里程计链路。

- 能实现仿真和真机接口一致。

- 能使用 Git、Docker、CI、日志和自动测试组织工程。

- 能把项目交付成别人可以复现的开源仓库。

2. 30 天完成边界

2.1 必须完成

仿真部分

- 自建差速机器人 URDF/Xacro。

- Gazebo 中正常生成机器人。

- 发布机器人状态与 TF。

- 键盘控制机器人运动。

- 仿真激光雷达正常发布 /scan。

- SLAM Toolbox 完成建图。

- 地图保存和重新加载。

- AMCL 完成地图定位。

- Nav2 完成点到点导航。

- 至少建立一个自定义测试场景。

- 完成不少于 10 次导航测试。

- 导航成功率达到 80% 以上。

STM32 部分

- 双路 PWM 输出。

- 双电机正反转控制。

- 两路编码器计数。

- 固定周期速度计算。

- 双路增量式或位置式 PID。

- 速度目标限幅。

- 加速度或速度斜坡限制。

- 串口协议收发。

- 通信看门狗。

- 500 ms 无有效控制帧自动停机。

- 周期性回传编码器、轮速和状态。

- 轮速闭环稳态误差尽量控制在 5% 以内。

ROS 2 真机接口部分

- 自研 C++ 串口节点。

- 订阅 /cmd_vel。

- 将线速度、角速度转换成左右轮目标速度。

- 发送目标轮速到 STM32。

- 解析 STM32 回传。

- 计算差速里程计。

- 发布 /odom。

- 广播 odom → base_footprint TF。

- 串口断开后自动重连。

- 串口数据错误不导致节点崩溃。

- 支持串口名、波特率、轮距、轮径参数化。

工程化部分

- GitHub 仓库。

- 标准 ROS 2 包结构。

- Docker 开发环境。

- rosdep 依赖管理。

- colcon build 构建。

- GitHub Actions 自动构建。

- clang-format 或 ament lint。

- README。

- 架构图。

- 通信协议文档。

- 参数说明。

- 故障排查文档。

- 演示视频。

2.2 明确延后

以下内容不要塞进首个 30 天：

- 真机激光雷达。

- 真机完整 SLAM 和 Nav2。

- micro-ROS。

- ros2_control 硬件接口。

- IMU 融合。

- 树莓派或 Jetson 部署。

- 机械臂。

- LeRobot、VLA、LLM Agent。

- 自研前端。

- 复杂视觉跟踪。

- 多传感器融合。

这些功能可以作为 V1.5、V2.0 升级方向。首月不完成不算项目缺陷，反而体现合理的迭代管理。

3. 技术基线

3.1 推荐环境

主机：Windows 11
Linux：WSL2 Ubuntu 22.04
ROS：ROS 2 Humble
构建：colcon + CMake
语言：C++17 为主，Python 辅助
容器：Docker
仿真：Gazebo Classic 11
可视化：RViz2
导航：Nav2
建图：SLAM Toolbox
固件：STM32CubeIDE 或 VS Code + CMake
版本管理：Git + GitHub
CI：GitHub Actions

ROS 2 Humble 与 Ubuntu 22.04 是官方对应组合，适合你现有环境。TurtleBot3 的仿真仓库和官方仿真资料可用于参考 Gazebo、SLAM 和导航启动方式；Articubot One 则适合参考单人项目的简洁结构。

3.2 开源项目复用边界

Linorobot2

只参考：

- description、bringup、navigation、base 分层。

- 仿真与真机接口统一。

- 差速底盘整体数据流。

- Launch 参数化思想。

- SLAM 与 Nav2 的连接方式。

不直接复用：

- micro-ROS 固件。

- 完整硬件抽象。

- 指定开发板配置。

- 一键安装脚本。

- 未理解的参数文件。

Linorobot2 的定位本身就是将 2WD、4WD 等移动底盘从硬件连接到 SLAM Toolbox 和 Nav2，因此非常适合做架构参考。

TurtleBot3

参考：

- TF 命名。

- Gazebo 场景。

- 雷达插件配置。

- Nav2 参数结构。

- SLAM 启动方式。

- 地图保存与导航流程。

不直接复制：

- Dynamixel 底层。

- TurtleBot3 尺寸。

- 整套模型名称。

- 没有逐项理解的参数。

Articubot One

参考：

- 小型单人项目结构。

- Xacro 模型拆分。

- Launch 文件组织。

- 差速驱动机器人建模流程。

Articubot One 仓库本身被设计成可复制修改的模板，适合用来观察简化后的移动机器人项目组织方式。

4. 项目总体架构

4.1 仓库结构

OpenRobot-One/
├── .github/
│   └── workflows/
│       ├── ros2_build.yml
│       └── firmware_check.yml
│
├── docker/
│   ├── Dockerfile
│   ├── compose.yaml
│   └── entrypoint.sh
│
├── docs/
│   ├── architecture.md
│   ├── serial_protocol.md
│   ├── kinematics.md
│   ├── pid_tuning.md
│   ├── nav2_tuning.md
│   ├── troubleshooting.md
│   ├── test_report.md
│   └── images/
│
├── ros2_ws/
│   └── src/
│       ├── openrobot_description/
│       ├── openrobot_bringup/
│       ├── openrobot_gazebo/
│       ├── openrobot_navigation/
│       ├── openrobot_driver/
│       ├── openrobot_msgs/
│       └── openrobot_tests/
│
├── firmware/
│   └── openrobot_f407/
│       ├── Core/
│       ├── Drivers/
│       ├── App/
│       ├── README.md
│       └── openrobot_f407.ioc
│
├── hardware/
│   ├── wiring.md
│   ├── pinout.md
│   ├── bom.md
│   └── mechanical_notes.md
│
├── scripts/
│   ├── build_ros.sh
│   ├── run_sim.sh
│   ├── run_slam.sh
│   ├── run_nav.sh
│   ├── run_driver.sh
│   └── check_topics.sh
│
├── LICENSE
├── README.md
└── CONTRIBUTING.md

4.2 ROS 2 包职责

openrobot_description

负责：

- URDF/Xacro。

- 机器人几何尺寸。

- 轮子、底盘和雷达模型。

- 惯性参数。

- 碰撞模型。

- RViz 配置。

- 静态 TF。

不得包含：

- Nav2 参数。

- STM32 通信代码。

- Gazebo 场景逻辑。

openrobot_gazebo

负责：

- Gazebo 世界。

- 差速驱动插件。

- 激光雷达插件。

- 机器人生成。

- 仿真启动文件。

openrobot_bringup

负责：

- 总入口 Launch。

- sim:=true/false 模式切换。

- 参数文件加载。

- 节点组合启动。

- 仿真和真机模式选择。

openrobot_navigation

负责：

- SLAM Toolbox 配置。

- Nav2 参数。

- AMCL 参数。

- 地图文件。

- 建图和导航 Launch。

openrobot_driver

负责：

- 串口通信。

- /cmd_vel 订阅。

- 差速运动学。

- 里程计解算。

- /odom 发布。

- TF 广播。

- 串口重连。

- CRC 校验。

- 诊断信息。

openrobot_msgs

MVP 阶段只在确有需要时添加：

- 电机状态消息。

- 驱动器状态消息。

- 故障码消息。

标准功能优先使用 ROS 2 内置消息：

- geometry_msgs/msg/Twist

- nav_msgs/msg/Odometry

- sensor_msgs/msg/JointState

- diagnostic_msgs/msg/DiagnosticArray

openrobot_tests

负责：

- 差速运动学单元测试。

- 串口协议编解码测试。

- CRC 测试。

- 里程计积分测试。

- Launch 冒烟测试。

5. 统一数据接口

5.1 Topic 规范

| Topic | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| /cmd_vel | geometry_msgs/Twist | 上层→底盘 | 线速度与角速度指令 |
| /odom | nav_msgs/Odometry | 底盘→上层 | 轮式里程计 |
| /tf | tf2_msgs/TFMessage | 系统广播 | 坐标变换 |
| /joint_states | sensor_msgs/JointState | 底盘→模型 | 左右轮关节状态 |
| /scan | sensor_msgs/LaserScan | 仿真雷达→上层 | 激光数据 |
| /driver/status | 自定义或诊断消息 | 驱动→上层 | 通信和故障状态 |
| /driver/raw_rx | 可选调试消息 | 驱动→调试 | 接收帧统计 |

5.2 TF 规范

map
└── odom
    └── base_footprint
        └── base_link
            ├── left_wheel_link
            ├── right_wheel_link
            └── laser_link

职责划分：

- map → odom：SLAM Toolbox 或 AMCL 发布。

- odom → base_footprint：Gazebo 插件或真机驱动发布。

- base_footprint → base_link：URDF 静态关系。

- base_link → sensor/wheel：robot_state_publisher 发布。

严禁同时让两个节点发布同一 TF。

6. 差速运动学设计

设：

- 机器人线速度：v

- 机器人角速度：w

- 轮距：L

- 左轮线速度：v_l

- 右轮线速度：v_r

- 轮半径：r

目标轮速：

v_l = v - w × L / 2
v_r = v + w × L / 2

轮角速度：

omega_l = v_l / r
omega_r = v_r / r

根据实际轮速反算：

v = (v_r + v_l) / 2
w = (v_r - v_l) / L

离散里程计积分：

x(k+1)     = x(k) + v × cos(theta) × dt
y(k+1)     = y(k) + v × sin(theta) × dt
theta(k+1) = theta(k) + w × dt

第一版可以采用中点法提高转弯时精度：

theta_mid = theta + w × dt / 2

x += v × cos(theta_mid) × dt
y += v × sin(theta_mid) × dt
theta += w × dt

7. STM32 固件架构

7.1 推荐目录

firmware/openrobot_f407/
├── Core/
├── Drivers/
└── App/
    ├── app_main.c
    ├── motor.c
    ├── motor.h
    ├── encoder.c
    ├── encoder.h
    ├── pid.c
    ├── pid.h
    ├── protocol.c
    ├── protocol.h
    ├── chassis.c
    ├── chassis.h
    ├── safety.c
    ├── safety.h
    ├── ring_buffer.c
    └── ring_buffer.h

7.2 建议控制周期

| 任务 | 周期 |
| --- | --- |
| 编码器采样 | 10 ms |
| 速度计算 | 10 ms |
| PID 控制 | 10 ms |
| 串口接收解析 | 主循环持续执行或 DMA 空闲中断 |
| 状态上传 | 20–50 ms |
| 看门狗检查 | 10 ms |
| LED 状态指示 | 100 ms |

控制频率建议先使用 100 Hz。

7.3 建议外设

- TIM PWM：两路或四路 PWM。

- TIM Encoder Mode：左右编码器各一个定时器。

- USART：与电脑通信。

- DMA：串口接收推荐。

- SysTick 或定时器：控制周期。

- GPIO：电机方向、STBY、状态 LED。

7.4 固件状态机

BOOT
  ↓
INIT
  ↓
IDLE
  ↓ 收到有效控制帧
RUNNING
  ↓ 超时/协议错误/急停
FAULT 或 SAFE_STOP
  ↓ 收到恢复命令
IDLE

7.5 安全规则

- 上电 PWM 必须为 0。

- 方向切换前先降到 0。

- 目标轮速必须限幅。

- PID 输出必须限幅。

- 通信超过 500 ms 无有效控制帧，目标速度立即清零。

- 编码器数据异常时进入安全停止。

- 串口错误帧不得更新速度目标。

- 控制节点退出后，小车必须自动停下。

8. 自定义串口协议

8.1 设计原则

- 二进制协议。

- 固定帧头。

- 明确长度。

- 消息类型。

- 序列号。

- CRC16。

- 小端序。

- 支持粘包拆包。

- 支持错误帧丢弃。

- 支持协议版本号。

8.2 推荐帧格式

Byte 0      SOF1        0xAA
Byte 1      SOF2        0x55
Byte 2      Version     0x01
Byte 3      MsgType
Byte 4      Sequence
Byte 5      PayloadLen
Byte 6...   Payload
Last-2      CRC16 Low
Last-1      CRC16 High

8.3 消息类型

| MsgType | 名称 | 方向 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | SET_WHEEL_SPEED | PC→STM32 |
| 0x02 | STOP | PC→STM32 |
| 0x03 | HEARTBEAT | PC→STM32 |
| 0x10 | MOTOR_FEEDBACK | STM32→PC |
| 0x11 | SYSTEM_STATUS | STM32→PC |
| 0x12 | ACK | 双向 |
| 0x13 | ERROR | STM32→PC |

8.4 SET_WHEEL_SPEED Payload

int32 left_target_mm_s
int32 right_target_mm_s
uint16 command_timeout_ms

使用整数毫米每秒，而不是浮点数，可降低嵌入式端解析复杂度。

8.5 MOTOR_FEEDBACK Payload

int32 left_encoder_delta
int32 right_encoder_delta
int32 left_speed_mm_s
int32 right_speed_mm_s
int16 left_pwm
int16 right_pwm
uint16 status_flags
uint32 timestamp_ms

8.6 状态位建议

bit0：通信正常
bit1：左编码器正常
bit2：右编码器正常
bit3：左电机饱和
bit4：右电机饱和
bit5：通信超时
bit6：急停
bit7：协议错误过多

9. ROS 2 串口驱动节点设计

9.1 节点名称

openrobot_serial_driver

9.2 参数

serial_port: /dev/ttyUSB0
baud_rate: 115200
wheel_radius: 0.0325
wheel_separation: 0.200
encoder_cpr: 1320
control_rate: 50.0
odom_frame: odom
base_frame: base_footprint
publish_tf: true
cmd_timeout: 0.5
max_linear_velocity: 0.5
max_angular_velocity: 1.5
reconnect_interval: 1.0

实际编码器 CPR 必须按照购买电机的编码器线数、倍频方式和减速比重新计算，不能直接照抄示例值。

9.3 类结构

SerialTransport
├── open()
├── close()
├── reconnect()
├── read()
├── write()
└── is_connected()

ProtocolCodec
├── encodeWheelCommand()
├── encodeStop()
├── feedBytes()
├── tryDecodeFrame()
└── crc16()

DifferentialDriveKinematics
├── twistToWheelSpeed()
├── wheelSpeedToTwist()
└── integrateOdometry()

OpenRobotDriverNode
├── cmdVelCallback()
├── readLoop()
├── controlTimer()
├── publishOdometry()
├── publishJointStates()
├── publishDiagnostics()
└── handleReconnect()

9.4 线程模型

推荐简单模型：

- ROS Executor 主线程。

- 串口读取线程。

- 发送和里程计发布 Timer。

- 共享数据使用互斥锁或原子变量。

避免第一版上复杂异步框架。

9.5 串口重连逻辑

串口读取失败
→ 标记 disconnected
→ 停止发送普通速度指令
→ 周期性尝试重新打开
→ 打开成功后清空缓冲区
→ 发送 STOP
→ 发送 HEARTBEAT
→ 收到有效反馈后恢复 connected

目标指标：

- 拔出 USB 后节点不崩溃。

- 重新插入后自动检测。

- 正常情况下 3 秒内恢复。

- 恢复后先保持停止，直到收到新 /cmd_vel。

10. 仿真系统设计

10.1 机器人参数初始值

base_length: 0.26
base_width: 0.20
base_height: 0.08
wheel_radius: 0.0325
wheel_width: 0.025
wheel_separation: 0.20
caster_radius: 0.015
max_linear_velocity: 0.5
max_angular_velocity: 1.5

后期按实际机构修改。

10.2 Gazebo 插件接口

仿真底盘必须：

- 订阅 /cmd_vel。

- 发布 /odom。

- 发布 odom → base_footprint。

- 发布轮关节状态。

- 使用与真机一致的轮距和轮径参数名称。

雷达必须：

- 发布 /scan。

- Frame 为 laser_link。

- 频率 5–10 Hz。

- 范围可先设置 0.12–8.0 m。

- 二维扫描即可。

10.3 仿真世界

首月只做两个场景：

Empty World

用于：

- 模型检查。

- TF 检查。

- 速度与里程计检查。

- 控制方向检查。

Office Test World

包含：

- 走廊。

- 房间。

- 门口。

- 固定障碍物。

- 至少一处窄通道。

- 至少一个需要绕行的障碍。

不要花大量时间做精美材质。

11. Nav2 与 SLAM 验收

11.1 SLAM 验收

- 地图无明显整体弯曲。

- 闭环后墙体基本重合。

- 机器人快速旋转时地图没有严重撕裂。

- 地图可保存为 YAML + PGM。

- 重新启动后可加载。

- TF 树连续稳定。

- /scan 时间戳正常。

- /odom 无明显跳变。

11.2 Nav2 验收

设计 10 条固定测试路线：

- 3 条短距离直线。

- 3 条包含转弯。

- 2 条穿过门口。

- 2 条绕开障碍物。

成功标准：

- 在限定时间内到达目标。

- 未发生碰撞。

- 没有持续振荡。

- 最终位置误差小于约 0.20 m。

- 最终角度误差小于约 15°。

- 10 次至少成功 8 次。

11.3 测试表

测试编号：
地图版本：
起点：
终点：
规划器：
控制器：
是否成功：
总耗时：
重规划次数：
最终位置误差：
失败原因：
修改参数：

12. 30 天执行日程

第一阶段：工程基座与仿真模型（Day 1–7）

Day 1：仓库、工具链和需求冻结

任务：

- 创建 GitHub 仓库。

- 创建项目目录。

- 确认 ROS 2 Humble 可运行。

- 确认 Gazebo、RViz2 可运行。

- 建立 Dockerfile。

- 写项目范围文档。

- 创建 issue 列表。

- 建立 main 与 dev 分支。

交付物：

- 仓库初始提交。

- README.md 初版。

- docs/architecture.md 初版。

- Docker 可以完成 ROS 2 基础构建。

验收：

ros2 topic list
gazebo --version
rviz2
docker build -t openrobot-one:humble docker/

Day 2：ROS 2 包骨架和 CI

任务：

- 创建 7 个 ROS 2 包。

- 设置依赖。

- 添加 clang-format。

- 添加 ament lint。

- 配置 GitHub Actions。

- 添加一条最简单的测试。

交付物：

- 所有包可以编译。

- CI 自动执行 colcon build。

- CI 自动执行 colcon test。

验收：

colcon build --symlink-install
colcon test
colcon test-result --verbose

Day 3：URDF/Xacro 建模

任务：

- 创建底盘、轮子、万向轮和雷达。

- 添加 visual、collision、inertial。

- 配置关节。

- 在 RViz 中显示。

- 检查 TF。

交付物：

- 自有机器人模型。

- Xacro 参数化。

- RViz 配置文件。

- TF 截图。

验收：

ros2 launch openrobot_description display.launch.py
ros2 run tf2_tools view_frames

Day 4：Gazebo 差速驱动

任务：

- 添加 Gazebo 标签。

- 添加差速驱动插件。

- 实现 /cmd_vel → 机器人运动。

- 发布 /odom 和 TF。

- 校验前进、后退、左转、右转方向。

交付物：

- Gazebo 空场景。

- 键盘控制视频。

- 话题和 TF 说明。

Day 5：激光雷达和自定义世界

任务：

- 添加二维雷达插件。

- 发布 /scan。

- 建立 office test world。

- 在 RViz 显示 LaserScan。

- 检查雷达坐标系。

交付物：

- 自定义世界。

- /scan 数据。

- 机器人在场景中运动视频。

Day 6：SLAM Toolbox

任务：

- 配置同步建图。

- 键盘控制完成一张地图。

- 保存地图。

- 修正 TF、里程计和雷达问题。

- 记录调参过程。

交付物：

- 第一张可用地图。

- slam_params.yaml。

- docs/slam_notes.md。

Day 7：第一周集成和发布

任务：

- 提供一个统一仿真启动入口。

- 提供一个统一建图入口。

- 完成第一周 README。

- 录制 2–3 分钟演示视频。

- 建立 v0.1.0 Git tag。

第一周验收命令：

./scripts/build_ros.sh
./scripts/run_sim.sh
./scripts/run_slam.sh

第二阶段：STM32 电机闭环（Day 8–14）

Day 8

- CubeMX 工程。

- 系统时钟。

- GPIO。

- PWM。

- USART。

- 编码器定时器。

- 基础日志。

验收：左右电机可以独立开环转动。

Day 9

- 编码器计数。

- 方向判断。

- 编码器增量计算。

- 串口输出原始计数。

验收：手动转动电机，计数方向正确。

Day 10

- 固定周期速度估算。

- CPR、减速比、轮径参数化。

- 简单滤波。

- 速度单位统一为 mm/s。

验收：不同 PWM 下速度变化趋势合理。

Day 11

- 编写 PID 模块。

- 单电机闭环。

- 输出限幅。

- 积分限幅。

- 目标速度斜坡。

验收：单电机对多个目标速度稳定跟踪。

Day 12

- 双电机独立 PID。

- 记录阶跃响应。

- 记录超调、稳定时间、稳态误差。

- 调整参数。

验收：两个电机在相同目标下速度基本一致。

Day 13

- 实现二进制协议。

- 帧解析状态机。

- CRC16。

- 环形缓冲区。

- 回传电机反馈。

验收：电脑脚本可以持续发命令和接收数据。

Day 14

- 500 ms 通信看门狗。

- 错误帧测试。

- 拔线测试。

- 固件文档。

- 第二周演示视频。

- 建立 v0.2.0 Tag。

第三阶段：ROS 2 串口驱动与里程计（Day 15–21）

Day 15

- C++ 串口封装。

- 打开、读取、写入、关闭。

- 参数化串口名和波特率。

- 处理异常。

Day 16

- ProtocolCodec。

- CRC 单元测试。

- 拆包、粘包和错误帧测试。

- 序列号统计。

Day 17

- 订阅 /cmd_vel。

- 差速逆运动学。

- 发送左右轮目标速度。

- 命令限幅。

- ROS 端超时保护。

Day 18

- 接收轮速。

- 差速正运动学。

- 里程计积分。

- 发布 /odom。

- 广播 TF。

Day 19

- 发布 /joint_states。

- RViz 显示真机轮子转动。

- 校准轮径和轮距。

- 直线运动测试。

- 原地旋转测试。

Day 20

- 串口自动重连。

- 诊断状态。

- 统计丢包、CRC 错误和重连次数。

- 拔插 USB 压力测试。

Day 21

- 真机链路集成。

- 自动测试脚本。

- 第二条轨道演示视频。

- 建立 v0.3.0 Tag。

第四阶段：导航、测试与作品集交付（Day 22–30）

Day 22

- 加载保存地图。

- 配置 AMCL。

- 验证 map → odom。

- RViz 初始位姿设置。

Day 23

- Nav2 启动。

- 全局规划器。

- 局部控制器。

- Costmap。

- Footprint。

Day 24

- 完成前三条导航路线。

- 排查定位漂移。

- 调整最大速度和加速度。

Day 25

- 门口和窄通道测试。

- 调整 inflation layer。

- 调整机器人 footprint。

- 处理局部规划振荡。

Day 26

- 障碍绕行测试。

- 恢复行为测试。

- 完成 10 条标准路线。

Day 27

- 统计导航成功率。

- 整理失败原因。

- 固化参数。

- 输出测试报告。

Day 28

- Docker 一键构建。

- 新环境复现。

- 清理硬编码路径。

- rosdep install 验证。

- 脚本统一。

Day 29

- README 完成。

- 架构图。

- 数据流图。

- 硬件接线图。

- PID 曲线。

- Nav2 测试表。

- FAQ。

- 面试问答。

Day 30

- 录制最终视频。

- 发布 GitHub Release。

- 建立 v1.0.0 Tag。

- 写简历项目描述。

- 准备 5 分钟和 15 分钟两个讲解版本。

13. 第一周完整 Codex 指令集

使用规则

每次只让 Codex 完成一个明确目标。

每次生成代码后必须要求它：

- 说明修改了哪些文件。

- 说明设计理由。

- 给出构建命令。

- 给出运行命令。

- 给出验收命令。

- 不生成未使用的复杂抽象。

- 不改变未指定的目录。

- 不替你执行危险或破坏性操作。

- 代码必须兼容 ROS 2 Humble。

- C++ 使用 C++17。

- Python 遵循 PEP 8。

- 所有参数不得硬编码到源码。

Day 1 Prompt 1：创建项目骨架

你是资深 ROS 2 移动机器人软件工程师。

请为一个名为 OpenRobot-One 的项目创建工程骨架。项目运行环境为：

- Ubuntu 22.04
- ROS 2 Humble
- C++17
- Python 3
- colcon
- Docker
- GitHub Actions
- Gazebo Classic
- RViz2

项目采用“双轨 MVP”架构：

1. 仿真轨：Gazebo + SLAM Toolbox + Nav2。
2. 真机轨：ROS 2 串口驱动 + STM32F407 双电机 PID 闭环。
3. 仿真和真机必须共用 /cmd_vel、/odom、/tf、/joint_states 等接口。

请只创建目录、基础 README 和必要的占位文件，不要生成具体功能代码。

目标目录：

OpenRobot-One/
├── .github/workflows/
├── docker/
├── docs/
├── ros2_ws/src/
├── firmware/openrobot_f407/
├── hardware/
├── scripts/
├── README.md
├── LICENSE
└── CONTRIBUTING.md

ROS 2 包规划：

- openrobot_description
- openrobot_bringup
- openrobot_gazebo
- openrobot_navigation
- openrobot_driver
- openrobot_msgs
- openrobot_tests

要求：

1. 解释每个目录和 ROS 2 包的职责。
2. 为每个 ROS 2 包选择 ament_cmake 或 ament_python，并说明理由。
3. README 必须写明项目目标、MVP 边界和后续规划。
4. 不要加入 micro-ROS、ros2_control、机械臂或 Web 前端。
5. 给出创建目录和文件的 Shell 命令。
6. 给出首个 Git commit 的建议提交信息。

Day 1 Prompt 2：Docker 环境

请为 OpenRobot-One 生成 ROS 2 Humble 开发用 Docker 环境。

条件：

- 宿主环境为 Windows 11 + WSL2 Ubuntu 22.04。
- 基础镜像使用 ROS 2 Humble Desktop。
- 支持 colcon build、RViz2、Gazebo Classic、Nav2、SLAM Toolbox。
- 支持将宿主项目目录挂载到容器。
- 支持 X11 或 WSLg 图形显示。
- 容器内使用非 root 开发用户。
- 不要在镜像中复制项目源码，源码通过 volume 挂载。
- 包含 rosdep、colcon、vcstool、git、clang-format、cppcheck。
- 提供 Dockerfile、compose.yaml 和 entrypoint.sh。
- entrypoint 必须 source /opt/ros/humble/setup.bash。
- 如果工作区已构建，则自动 source install/setup.bash。
- 不要使用 privileged: true，除非串口访问确实需要，并说明替代方式。
- 为未来 /dev/ttyUSB0 映射留下注释配置。

输出：

1. 完整文件内容。
2. 构建命令。
3. 启动命令。
4. WSLg 图形程序验证方法。
5. 常见权限问题排查。

Day 2 Prompt 1：创建 ROS 2 包

请在 ros2_ws/src 下创建以下 ROS 2 Humble 包：

- openrobot_description
- openrobot_bringup
- openrobot_gazebo
- openrobot_navigation
- openrobot_driver
- openrobot_msgs
- openrobot_tests

要求：

1. 使用合理的 ament_cmake 或 ament_python 类型。
2. 为 package.xml 填写准确依赖。
3. 添加基本 CMakeLists.txt。
4. 添加 include、src、launch、config、urdf、worlds、rviz 等必要目录。
5. 每个包提供 README，说明职责和禁止承担的职责。
6. 所有包必须能在没有功能代码时通过 colcon build。
7. 输出修改后的目录树。
8. 给出构建和验证命令。
9. 不要生成业务逻辑。

Day 2 Prompt 2：GitHub Actions

请为 ROS 2 Humble 项目 OpenRobot-One 创建 GitHub Actions 自动构建工作流。

要求：

- Ubuntu 22.04 Runner。
- 安装 ROS 2 Humble。
- 使用 rosdep 安装 ros2_ws/src 的依赖。
- 执行 colcon build --event-handlers console_direct+。
- 执行 colcon test。
- 执行 colcon test-result --verbose。
- 对 C++ 执行 ament lint。
- 支持缓存 apt 或 colcon 构建依赖时必须保证不会造成错误缓存。
- 任意测试失败则 Workflow 失败。
- 工作流触发条件：push 到 main/dev，pull_request 到 main。
- 不依赖私有 Secret。
- 输出完整 YAML 和每一步的作用。

Day 3 Prompt 1：Xacro 模型

请为 OpenRobot-One 创建参数化差速移动机器人 Xacro 模型，放入 openrobot_description 包。

初始参数：

- 底盘长度 0.26 m
- 底盘宽度 0.20 m
- 底盘高度 0.08 m
- 轮半径 0.0325 m
- 轮宽 0.025 m
- 左右轮中心距 0.20 m
- 激光雷达位于底盘前方 0.08 m、高度 0.12 m
- 使用一个或两个无驱动支撑轮

TF 结构：

base_footprint
└── base_link
    ├── left_wheel_link
    ├── right_wheel_link
    ├── caster_link
    └── laser_link

要求：

1. 使用 Xacro 参数和宏，禁止把所有内容写在一个巨大文件中。
2. 拆分 common_properties、inertial、base、wheel、sensor 等文件。
3. 每个 link 包含 visual、collision、inertial。
4. 左右轮使用 continuous joint。
5. base_footprint 为无惯性虚拟坐标系。
6. 使用简单几何体，不引用外部 mesh。
7. 提供 robot_state_publisher 启动文件。
8. 提供 RViz 配置或最小可运行配置。
9. 提供 check_urdf、xacro、TF 检查命令。
10. 说明质量和惯性参数目前是工程估计值，后期如何校准。

Day 3 Prompt 2：模型测试

请为 openrobot_description 添加模型测试。

测试内容：

1. Xacro 可以成功转换为 URDF。
2. URDF 通过 check_urdf。
3. 必须包含 base_footprint、base_link、left_wheel_link、right_wheel_link、laser_link。
4. 必须包含左右轮 continuous joint。
5. 不允许出现重复 link 或 joint 名称。
6. 不允许 inertial mass 小于等于 0。
7. 测试必须可以通过 colcon test 执行。

请优先使用 ROS 2 Humble 常用测试方式，不引入大型第三方测试框架。
输出完整测试代码、CMake 配置以及运行命令。

Day 4 Prompt 1：Gazebo 差速插件

请为 OpenRobot-One 的 Xacro 模型添加 Gazebo Classic 差速驱动能力。

要求：

- 兼容 ROS 2 Humble。
- 订阅 /cmd_vel。
- 发布 /odom。
- 发布 odom 到 base_footprint 的 TF。
- 使用 left_wheel_joint 和 right_wheel_joint。
- 轮距和轮径来源于 Xacro 参数。
- odom_frame 为 odom。
- base_frame 为 base_footprint。
- 支持配置更新频率、最大轮扭矩和最大轮加速度。
- 不要同时创建第二个发布相同 TF 的节点。
- 提供 Gazebo empty world 启动文件。
- 支持 use_sim_time。
- 启动后自动生成机器人。
- 给出键盘控制命令。
- 给出 /cmd_vel、/odom 和 TF 验证命令。
- 说明如何判断左右轮方向是否配置反了。

Day 4 Prompt 2：统一 Bringup

请为 openrobot_bringup 创建统一启动入口 bringup.launch.py。

启动参数：

- sim: true/false
- use_sim_time: true/false
- use_rviz: true/false
- world: Gazebo world 路径
- params_file: 参数文件路径

MVP 当前只实现 sim=true 的完整启动，sim=false 预留调用 openrobot_driver 的接口，但不要生成伪造硬件代码。

要求：

1. sim=true 启动 robot_state_publisher、Gazebo、spawn_entity 和 RViz。
2. sim=false 输出清晰日志并调用预留的真实驱动 Launch。
3. 不复制子包 Launch 内部逻辑，使用 IncludeLaunchDescription。
4. 所有路径通过 ament_index_python 获取。
5. 参数不得硬编码绝对路径。
6. 给出运行和验证命令。

Day 5 Prompt 1：激光雷达插件

请为 OpenRobot-One Gazebo 模型添加二维激光雷达。

要求：

- ROS 2 Humble + Gazebo Classic。
- 话题名 /scan。
- frame_id 为 laser_link。
- 扫描角度约 -180° 到 +180°。
- 样本数 360 或 720。
- 更新频率 10 Hz。
- 最小距离 0.12 m。
- 最大距离 8.0 m。
- 包含适度高斯噪声。
- 在 RViz2 中可以显示。
- 使用 use_sim_time。
- 说明 ray 与 gpu_ray 的选择。
- 给出 ros2 topic echo、ros2 topic hz 和 RViz 验证方法。
- 不要改变现有 TF 发布职责。

Day 5 Prompt 2：自定义测试世界

请为 openrobot_gazebo 创建一个简单 office_test.world。

场景要求：

- 一个主走廊。
- 两个房间。
- 两个门口。
- 至少一个 0.75–0.9 m 宽的窄通道。
- 三个固定箱体障碍物。
- 地面和墙体碰撞模型完整。
- 不使用在线模型数据库。
- 不引用 Fuel 或网络资源。
- 场景尽量轻量，适合普通笔记本运行。
- 机器人出生点附近不能与障碍物重叠。
- 提供对应启动参数和截图检查清单。

Day 6 Prompt 1：SLAM Toolbox 配置

请为 OpenRobot-One 添加 ROS 2 Humble SLAM Toolbox 同步建图配置。

现有接口：

- /scan
- /odom
- TF: odom -> base_footprint -> base_link -> laser_link
- use_sim_time=true

要求：

1. 创建 slam_params.yaml。
2. 创建 slam.launch.py。
3. 说明 map_frame、odom_frame、base_frame、scan_topic。
4. 参数适配小型差速机器人，最大线速度 0.5 m/s。
5. 优先保证稳定和容易建图，不追求极限性能。
6. 说明关键参数作用。
7. 给出地图保存命令。
8. 给出 TF、时间戳和 scan 问题排查步骤。
9. 提供完整启动命令。
10. 不要加入 Nav2。

Day 6 Prompt 2：SLAM 检查脚本

请创建 scripts/check_slam.sh，用于检查 OpenRobot-One 建图前置条件。

脚本需要检查：

- ROS_DOMAIN_ID 信息。
- /scan 是否存在。
- /scan 发布频率。
- /odom 是否存在。
- use_sim_time 是否开启。
- odom、base_footprint、base_link、laser_link TF 是否连通。
- slam_toolbox 节点是否运行。
- /map 是否存在。
- 系统是否存在多个 odom->base_footprint 发布者的疑似冲突。

要求：

1. Bash 脚本。
2. 每项输出 PASS、WARN 或 FAIL。
3. 某个命令不存在时不能直接崩溃。
4. 最后输出总体结果和建议。
5. 不自动修改用户系统。

Day 7 Prompt 1：集成启动脚本

请为 OpenRobot-One 创建以下脚本：

- scripts/build_ros.sh
- scripts/run_sim.sh
- scripts/run_slam.sh
- scripts/check_topics.sh

要求：

1. 使用 set -euo pipefail。
2. 自动定位项目根目录，不依赖当前工作路径。
3. build_ros.sh 执行 rosdep 和 colcon build。
4. run_sim.sh 启动 office_test.world。
5. run_slam.sh 启动仿真和 SLAM，避免重复启动 Gazebo。
6. check_topics.sh 检查核心 Topic 和 TF。
7. 提供 --help。
8. 不使用 sudo。
9. 错误时输出清晰处理建议。
10. 保证命令数量尽量少。

Day 7 Prompt 2：README 第一周版本

请为 OpenRobot-One 编写第一周结束时的 README。

当前已经完成：

- ROS 2 Humble 工程结构。
- Docker 开发环境。
- GitHub Actions。
- 参数化 URDF/Xacro。
- Gazebo 差速驱动。
- 二维激光雷达。
- 自定义 office test world。
- SLAM Toolbox 建图。
- 一键构建和启动脚本。

README 必须包含：

1. 项目简介。
2. 为什么采用双轨 MVP。
3. 系统架构图，使用 Mermaid。
4. 当前完成度。
5. 目录结构。
6. 环境要求。
7. 五条命令内快速开始。
8. 仿真建图步骤。
9. Topic 和 TF 约定。
10. 项目截图占位位置。
11. 演示视频占位位置。
12. 常见问题。
13. 未来三周计划。
14. 开源项目致谢，但明确说明只参考架构和参数思想，没有冒充原创。
15. License 说明。

不要夸大尚未完成的真机功能。

14. Codex 排错模板

构建错误

以下是 OpenRobot-One 在 ROS 2 Humble 下执行 colcon build 的完整错误日志：

[粘贴完整日志]

请按照以下顺序分析：

1. 找出第一个真正导致失败的错误，不要被后续连锁错误干扰。
2. 指出错误所属文件和行。
3. 判断属于依赖、CMake、package.xml、API 版本还是源码语法问题。
4. 给出最小修改方案。
5. 不要重写整个包。
6. 给出修改后的关键代码。
7. 给出重新构建命令。
8. 给出防止复发的测试方法。

TF 错误

OpenRobot-One 当前 TF 或导航出现异常。

现象：
[描述]

view_frames 或 tf2_echo 输出：
[粘贴]

当前 TF 设计应为：

map -> odom -> base_footprint -> base_link -> laser_link

请检查：

- 是否缺少 TF。
- 是否存在重复 TF 发布者。
- parent/child 是否反转。
- frame_id 是否不一致。
- 时间戳是否使用 sim time。
- /odom 消息 frame_id 和 child_frame_id 是否正确。

请给出逐步诊断命令和最小修改方案。

Gazebo 不动

OpenRobot-One 在 Gazebo 中收到 /cmd_vel，但机器人不运动。

已知信息：

- /cmd_vel 内容：
[粘贴]
- /odom 内容：
[粘贴]
- joint 名称：
[粘贴]
- Gazebo 插件配置：
[粘贴]

请依次检查：

1. 插件是否加载。
2. Topic 命名空间。
3. 左右轮 joint 名称。
4. wheel separation 和 wheel diameter。
5. 扭矩和加速度限制。
6. 轮子碰撞与地面摩擦。
7. joint axis 方向。
8. 是否有其他控制器冲突。

请给出诊断命令，不要直接建议重装环境。

串口问题

OpenRobot-One 的 ROS 2 串口驱动发生以下问题：

[描述问题]

串口配置：
- 端口：
- 波特率：
- 数据格式：
- STM32 发送周期：
- ROS 2 读取方式：

日志：
[粘贴]

请从以下方面排查：

1. Linux 设备权限。
2. WSL2 USB 映射。
3. 波特率和帧格式。
4. 粘包拆包。
5. CRC。
6. 串口阻塞。
7. 多线程数据竞争。
8. 重连状态机。
9. STM32 DMA 空闲中断。
10. 环形缓冲区溢出。

给出最可能的前三个原因、验证方法和最小修复。

PID 问题

STM32 双电机速度 PID 当前表现如下：

- 目标速度：
- 实际速度：
- 控制周期：
- Kp：
- Ki：
- Kd：
- PWM 范围：
- 编码器测速方式：
- 现象：超调/振荡/响应慢/稳态误差/低速不转

请：

1. 判断优先排查机械、电源、编码器还是 PID 参数。
2. 说明当前表现最可能的原因。
3. 给出安全的调参顺序。
4. 不要直接一次改变三个参数。
5. 说明积分限幅、死区补偿和低通滤波是否需要。
6. 给出应该记录的测试数据格式。

15. 物料与硬件任务顺序

首批采购

| 配件 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- |
| STM32F407VET6 最小系统板 | 1 | 约 ¥60 |
| ST-Link V2 | 1 | 约 ¥10 |
| JGA25-370 带霍尔编码器电机 | 2 | 约 ¥50 |
| TB6612FNG | 1 | 约 ¥10 |
| CH340 USB-TTL | 1 | 约 ¥10 |
| 面包板和杜邦线 | 1 套 | 约 ¥20 |
| 12V/2A 电源适配器 | 1 | 约 ¥25–30 |
| 固定木板或亚克力板 | 1 | 约 ¥10–20 |
| 逻辑分析仪，可选 | 1 | 约 ¥20–30 |

预算约：

¥195–220；加入逻辑分析仪约 ¥220–250。

使用电脑自带摄像头，不单独购买 USB 摄像头。

到货前完成

- 工程骨架。

- Docker。

- CI。

- URDF。

- Gazebo。

- SLAM。

- Nav2 初步配置。

到货后完成

- PWM。

- 编码器。

- PID。

- 串口协议。

- ROS 2 串口节点。

- 里程计。

- 故障恢复。

16. 最终验收清单

A. 仓库

- 全新克隆后能构建。

- CI 绿色。

- 没有提交 build、install、log。

- 没有绝对路径。

- 没有秘密信息。

- README 命令可直接执行。

- 开源引用清楚。

B. 仿真

- URDF 无错误。

- TF 树正确。

- /cmd_vel 可控制运动。

- /odom 连续发布。

- /scan 正常发布。

- SLAM 可建图。

- 地图可保存。

- AMCL 可定位。

- Nav2 可导航。

- 10 次测试成功至少 8 次。

C. STM32

- 双电机独立控制。

- 编码器方向正确。

- PID 控制周期固定。

- 速度曲线可记录。

- 稳态误差目标 ≤5%。

- 通信中断 500 ms 停机。

- 错误帧不会更新控制目标。

- 上电不会突然转动。

D. ROS 2 驱动

- /cmd_vel 转轮速正确。

- 收发协议有 CRC。

- /odom 单位和方向正确。

- TF 正确。

- 串口拔出不崩溃。

- 重插后 3 秒左右恢复。

- 恢复后不会自动沿用旧速度。

- 参数均可通过 YAML 修改。

E. 作品集

- 架构图。

- TF 图。

- 数据流图。

- 接线图。

- PID 曲线。

- 地图截图。

- Nav2 路径截图。

- 测试报告。

- 3–5 分钟最终视频。

- 简历描述。

- 面试讲解稿。

17. 最终演示视频脚本

0:00–0:20 项目介绍

说明：

- 项目名称。

- 双轨 MVP。

- 低成本硬件。

- 仿真与真机接口统一。

0:20–1:10 仿真架构

展示：

- 仓库结构。

- Docker。

- 一键启动。

- Gazebo。

- RViz。

- TF。

1:10–2:00 SLAM 与导航

展示：

- 建图。

- 保存地图。

- AMCL。

- Nav2 目标点。

- 自动规划与避障。

2:00–3:00 STM32 控制

展示：

- 接线。

- 编码器。

- 双电机闭环。

- PID 曲线。

- 目标速度和实际速度。

3:00–3:40 ROS 2 串口链路

展示：

- /cmd_vel。

- 串口数据。

- /odom。

- TF。

- RViz 轮子和底盘状态。

3:40–4:10 鲁棒性

展示：

- 拔掉串口。

- 电机在 500 ms 内停机。

- 节点不崩溃。

- 重插自动恢复。

4:10–4:30 总结

说明：

- 当前 V1.0 范围。

- 后续 ros2_control、micro-ROS、真机雷达升级。

18. 简历项目描述

项目名称

OpenRobot-One：基于 ROS 2 的智能移动机器人双轨开发平台

简历描述

独立设计并实现低成本 ROS 2 差速移动机器人平台，采用“仿真全栈导航 + 真机底盘闭环”的双轨 MVP 架构。基于 Gazebo、SLAM Toolbox、AMCL 与 Nav2 完成机器人建图、定位、路径规划和动态避障，并统一仿真与真机的 /cmd_vel、/odom 和 TF 接口。

基于 STM32F407、霍尔编码器及 TB6612 完成双电机速度闭环控制，实现编码器测速、差速运动学、PID 调速、通信看门狗及故障停机；使用 C++ 开发 ROS 2 串口驱动节点，实现二进制协议、CRC 校验、轮式里程计发布和串口自动重连。

使用 Docker、colcon、GitHub Actions 和自动测试完成工程化部署，仿真导航标准路线成功率达到 80% 以上，电机稳态轮速误差控制在约 5%，通信中断后 500 ms 内自动停止。

技术栈

ROS 2 Humble、C++17、Python、Gazebo、RViz2、Nav2、
SLAM Toolbox、STM32F407、PID、编码器、UART、
Docker、Git、GitHub Actions、CMake、colcon

20. V1.5 升级路线

完成 V1.0 并开始投递后，再按以下顺序升级：

第一优先级：ros2_control

- 实现 hardware_interface::SystemInterface。

- 使用 diff_drive_controller。

- 使用 joint_state_broadcaster。

- 保留现有串口协议。

- 对比自研驱动和 ros2_control 版本。

第二优先级：真实机械底盘

- 安装轮子和支撑轮。

- 直线标定。

- 原地旋转标定。

- 校准实际轮径和轮距。

第三优先级：IMU

- 添加廉价 IMU。

- 使用 robot_localization。

- 融合编码器和 IMU。

第四优先级：激光雷达

- 添加 LD19 或其他二维雷达。

- 复用仿真 SLAM 和 Nav2 参数。

- 完成真实室内导航。

第五优先级：视觉

- 使用电脑或 USB 摄像头。

- OpenCV/YOLO 目标识别。

- 发布检测结果。

- 后期实现语义巡检或目标跟随。

项目采用双轨 MVP：仿真轨与真机控制轨独立可运行，但共用同一套 ROS 2 接口（/cmd_vel、/odom、/tf、/joint_states 等），核心是验证完整软件架构、速度→电机→里程计链路，以及工程化交付，而不是“做出一辆能跑的车”。

1. 工程基座模块（Day 1–2，持续贯穿）

- 仓库结构、ROS 2 包骨架（openrobot_description / bringup / gazebo / navigation / driver / msgs / tests）

- Docker 开发环境（ROS 2 Humble + Gazebo + Nav2 + SLAM Toolbox）

- GitHub Actions CI（colcon build + test + lint）

- 脚本（build_ros.sh、run_sim.sh 等）、README、架构文档

- 目标：全新克隆后能一键构建、可复现。

2. 机器人描述模块（openrobot_description，Day 3）

- 参数化 Xacro/URDF：底盘、左右轮、支撑轮、激光雷达

- 初始尺寸：底盘约 0.26×0.20×0.08 m，轮半径 0.0325 m，轮距 0.20 m

- 包含 visual / collision / inertial，TF 树：base_footprint → base_link → wheels / laser_link

- 提供 RViz 显示与 robot_state_publisher

- 禁止混入导航参数或串口代码。

3. 仿真轨模块（openrobot_gazebo + 导航，Day 4–7 + 22–27）

- Gazebo Classic 差速驱动插件：订阅 /cmd_vel，发布 /odom + odom → base_footprint TF + 关节状态

- 二维激光雷达插件（/scan，laser_link，约 10 Hz，0.12–8 m）

- 自定义 office_test.world（走廊 + 房间 + 门口 + 窄通道 + 障碍物）

- SLAM Toolbox 同步建图 → 保存地图 → AMCL 定位 → Nav2 点到点导航与避障

- 验收：≥10 次标准路线，成功率 ≥80%，位置误差 <0.20 m，角度误差 <15°。

4. STM32 固件模块（firmware/openrobot_f407，Day 8–14）

- 外设：双路 PWM、编码器定时器、USART（建议 DMA）、GPIO 方向/STBY

- 控制周期建议 100 Hz（10 ms）：编码器采样 → 速度估算（mm/s）→ 双路 PID（增量/位置式 + 限幅 + 斜坡）

- 自定义二进制串口协议（帧头 0xAA 0x55、版本、类型、序列号、长度、CRC16）

  - 下行：SET_WHEEL_SPEED（左右目标 mm/s）、STOP、HEARTBEAT

  - 上行：MOTOR_FEEDBACK（编码器增量、实际轮速、PWM、状态位）

- 安全：上电 PWM=0、方向切换先停、500 ms 无有效帧自动停机、错误帧不更新目标

- 状态机：BOOT → INIT → IDLE → RUNNING → FAULT/SAFE_STOP

5. ROS 2 真机驱动模块（openrobot_driver，Day 15–21）

- C++ 节点 openrobot_serial_driver

- 订阅 /cmd_vel → 差速逆运动学（vl=v−ωL/2 v_l = v - \omega L/2 vl​=v−ωL/2，vr=v+ωL/2 v_r = v + \omega L/2 vr​=v+ωL/2）→ 发送目标轮速

- 解析反馈 → 正运动学 → 里程计积分（中点法）→ 发布 /odom + odom → base_footprint TF + /joint_states

- 串口自动重连、CRC 校验、看门狗、诊断信息、参数化（端口、波特率、轮径、轮距、CPR 等）

- 线程模型：ROS Executor + 串口读线程 + Timer，共享数据加锁

6. 统一接口与运动学模块（贯穿）

- Topic 规范：/cmd_vel、/odom、/tf、/joint_states、/scan（仿真）、驱动状态

- TF 严格分层：map → odom（SLAM/AMCL） / odom → base_footprint（仿真插件或真机驱动） / 静态链接

- 差速运动学公式与离散积分明确，轮速单位统一 mm/s（整数便于嵌入式）

7. 测试、文档与交付模块（Day 22–30 + 全程）

- 单元测试：运动学、协议编解码、CRC、里程计

- 导航测试表、PID 曲线、故障排查文档

- 最终：架构图、数据流图、接线图、演示视频（约 4–5 分钟）、简历描述、面试 12 问

- 验收清单覆盖仓库、仿真、STM32、驱动、作品集