OPENROBOT-ONE

Day 5–30 零基础实操手册

从启动开发环境，到仿真、STM32、串口驱动、SLAM 与 Nav2

适用环境

Windows 11｜WSL2 Ubuntu 22.04｜ROS 2 Humble｜Gazebo Classic 11

C++17｜Python 3｜Docker｜STM32F407

阅读承诺：本手册假定你实操基础薄弱。每条关键命令都会说明在哪个终端运行、当前目录、预期结果和失败后的恢复办法。后续功能是你要亲手实现的目标，不是当前仓库已经完成的能力。

版本：2026-07-29

# 开始之前

当前边界：仓库当前完成 Day 1–4：工程基座、参数化模型、Gazebo 差速仿真和统一 Bringup。没有 /scan、SLAM、AMCL、Nav2、STM32 固件或真机串口驱动。

## 你会用到的五类终端

| 标记 | 在哪里打开 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| P | Windows PowerShell | 安装/检查 WSL、USBIPD、Windows 软件 |
| W | Ubuntu-22.04 / WSL2 | 进入仓库、调用 Docker、挂载 USB |
| C | Docker 容器 Bash | 执行 ROS 2、colcon、Gazebo、RViz、Nav2 |
| S | STM32CubeIDE | 生成、编译、烧录和调试 STM32 固件 |
| R | 串口终端/逻辑分析工具 | 观察串口字节、波形和电机反馈 |

最常见的新手错误：把 PowerShell、WSL 和容器命令混在一个窗口执行。看到本手册的“终端”标签后，先确认窗口类型，再输入命令。

## 学习路线与阶段门槛

| 阶段 | 天数 | 必须先通过的门槛 |
| --- | --- | --- |
| 复现 | Day 1–4 | 7 个包构建；59 项测试；/odom 和 TF 正常 |
| 仿真导航基础 | Day 5–7 | /scan 10 Hz；保存可重复加载的地图 |
| 固件 | Day 8–14 | 双电机闭环；协议稳定；500 ms 超时停车 |
| 真机 ROS | Day 15–21 | /cmd_vel 到轮速；/odom、TF、重连正常 |
| 导航交付 | Day 22–30 | 10 条路线统计；新环境复现；发布材料完整 |

## 目录

第 1 章：环境从零搭建与每天如何启动

第 2 章：Day 1–4 到底做了什么，以及如何亲自复现

第 3 章：Day 5–7 激光雷达、办公室世界与 SLAM

第 4 章：Day 8–14 STM32 电机闭环

第 5 章：Day 15–21 ROS 2 串口驱动与里程计

第 6 章：Day 22–30 AMCL、Nav2、测试与发布

第 7 章：按现象排错

附录：参数记录表、命令速查、Topic/TF 所有权和术语

Word 提示：打开文档后按 Ctrl+A，再按 F9，可刷新页码等字段。

# 第 1 章｜环境从零搭建与每天如何启动

## 1.1 先理解三层环境

Windows 是宿主机；WSL2 提供 Ubuntu 命令行；Docker 容器提供固定版本的 ROS 2 Humble。项目源码保存在 D 盘，通过 /mnt/d/OpenRobot-One 被 WSL 看到，再挂载到容器的 /workspace。这样本地和 GitHub Actions 使用同一镜像。

| 你看到的路径 | 真实位置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| D:\OpenRobot-One | Windows 文件系统 | 用编辑器查看和修改源码 |
| /mnt/d/OpenRobot-One | WSL 对 D 盘的映射 | 从 Ubuntu 启动 Docker |
| /workspace | 容器挂载点 | ROS 2 构建、测试和运行的根目录 |
| /workspace/ros2_ws/src | 容器内源码目录 | 7 个 ROS 2 包 |

## 1.2 安装和检查 WSL2

权限：下面两条安装命令需要“以管理员身份运行”的 PowerShell。

终端：P｜管理员 PowerShell｜当前目录：C:\Windows\System32

wsl --install -d Ubuntu-22.04
wsl --set-default-version 2

预期结果：首次安装后按提示重启。之后打开普通 PowerShell，wsl -l -v 应显示 Ubuntu-22.04 且 VERSION 为 2。

终端：P｜普通 PowerShell

wsl -l -v
wsl -d Ubuntu-22.04

进入 Ubuntu 后，提示符通常以 `$` 结尾。退出 WSL 输入 `exit`。

## 1.3 Docker Desktop 与 WSL 集成

步骤 1｜安装 Docker Desktop，设置中启用 Use the WSL 2 based engine。

步骤 2｜Settings → Resources → WSL Integration，打开 Ubuntu-22.04。

步骤 3｜等待左下角状态变为 Engine running，再在 WSL 验证。

终端：W｜Ubuntu-22.04｜当前目录：/mnt/d/OpenRobot-One

cd /mnt/d/OpenRobot-One
docker version
docker compose version

预期结果：Client 和 Server 都有版本号；不能只有 Client。

若提示 cannot connect：先确认 Docker Desktop 已启动，再执行 wsl --shutdown，重新打开 Ubuntu；不要使用 sudo 安装第二套 Docker。

## 1.4 获取并检查项目

终端：W｜Ubuntu-22.04｜当前目录：/mnt/d/OpenRobot-One

cd /mnt/d/OpenRobot-One
git status --short --branch
find ros2_ws/src -maxdepth 2 -name package.xml -print

预期结果：分支应为 main；可以看到 7 个 openrobot_* 包。当前仓库可能有未跟踪文件，先不要删除或覆盖。

## 1.5 构建开发镜像

终端：W｜Ubuntu-22.04｜当前目录：/mnt/d/OpenRobot-One

docker build -f docker/Dockerfile -t openrobot-one:humble .

预期结果：最后出现 Successfully tagged openrobot-one:humble 或等价成功信息。

第一次构建需要下载镜像和 apt 包，时间较长；之后会使用缓存。

## 1.6 两种进入容器的方法

方法 A 适合日常交互开发：

终端：W｜Ubuntu-22.04｜当前目录：/mnt/d/OpenRobot-One

docker compose -f docker/compose.yaml run --rm dev

预期结果：提示符进入容器，pwd 输出 /workspace，ros2 --help 可用。

方法 B 适合一次性构建测试：

终端：W｜Ubuntu-22.04｜当前目录：/mnt/d/OpenRobot-One

docker run --rm -v "$(pwd):/workspace" openrobot-one:humble \
  bash -lc "./scripts/build_ros.sh"

预期结果：7 个包构建完成，最终显示 59 tests, 0 errors, 0 failures。

容器为何能找到 ROS：docker/entrypoint.sh 会先 source /opt/ros/humble/setup.bash；若 /workspace/install/setup.bash 存在，还会加载工作区 overlay。

## 1.7 每天开始开发的固定动作

□ 启动 Docker Desktop，等到 Engine running。

□ 打开 Ubuntu-22.04，执行 cd /mnt/d/OpenRobot-One。

□ 执行 git status --short --branch，确认没有误覆盖自己的修改。

□ 进入 dev 容器，执行 pwd 和 ros2 pkg list | grep openrobot。

□ 修改前先打开相关 README、package.xml、CMakeLists.txt、Launch、Xacro 和测试。

□ 先写成功标准，再做最小修改。

终端：C｜容器 Bash｜当前目录：/workspace

source /opt/ros/humble/setup.bash
[ -f install/setup.bash ] && source install/setup.bash
colcon list --base-paths ros2_ws/src

预期结果：列出 openrobot_bringup、description、driver、gazebo、msgs、navigation、tests。

## 1.8 构建、测试、启动、停止

终端：C｜容器 Bash｜当前目录：/workspace

./scripts/build_ros.sh

终端：C｜容器 Bash｜当前目录：/workspace

source install/setup.bash
ros2 launch openrobot_bringup bringup.launch.py \
  sim:=true use_sim_time:=true use_rviz:=false

预期结果：Gazebo 服务启动，spawn_entity 报告机器人生成成功。终端保持占用是正常现象。

停止当前程序：回到启动它的终端，按一次 Ctrl+C，等待所有子进程退出。不要直接关闭 Docker Desktop。

多终端规则：Launch 占用终端 1；Topic/TF 检查使用终端 2；键盘控制使用终端 3。每个新容器终端都要 source install/setup.bash。

终端：W｜新 WSL 终端｜当前目录：/mnt/d/OpenRobot-One

docker ps --format 'table {{.ID}}\t{{.Image}}\t{{.Names}}'
docker exec -it <容器名> bash
source /workspace/install/setup.bash

若使用 `docker compose run --rm dev`，先用 `docker ps` 找到自动生成的容器名，再 exec 进入同一个容器，ROS DDS 才最省事。

## 1.9 GUI、RViz 和 Gazebo 客户端

当前最可靠的学习路径是先用 use_rviz:=false 完成无界面验收。GUI 需要 WSLg/X11 转发；项目 compose 只设置 DISPLAY，主机配置不同时可能不能直接显示。

终端：W｜Ubuntu-22.04｜当前目录：/mnt/d/OpenRobot-One

echo "$DISPLAY"
ls -la /tmp/.X11-unix

预期结果：DISPLAY 非空且 X11 socket 存在，才继续尝试 GUI。

GUI 失败不等于 ROS 失败：先验证 /odom、/joint_states 和 TF。若这些正常，只把 RViz/Gazebo 客户端标记为未验证，不要为显示问题改机器人算法。

## 1.10 STM32 与 USB 工具准备

Windows 安装 STM32CubeIDE 和 ST-Link 驱动；先用空工程确认能识别 ST-Link。

Windows 安装 usbipd-win。只有需要让 WSL/容器直接访问 USB 时才执行 USB 转发。

CubeIDE 原生 Windows 调试时，ST-Link 留在 Windows；不要同时 attach 给 WSL。

终端：P｜管理员 PowerShell

usbipd list

终端：P｜管理员 PowerShell

usbipd bind --busid <BUSID>
usbipd attach --wsl --busid <BUSID>

预期结果：WSL 中 lsusb 能看到设备。BUSID 必须来自 usbipd list，不能猜。

终端：W｜Ubuntu-22.04

lsusb
ls -l /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null

设备映射：真机驱动容器运行时再增加 --device=/dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0；不要给容器 privileged: true。

# 第 2 章｜Day 1–4 到底做了什么

## 2.1 七个包的职责

| 包 | 当前状态 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| openrobot_description | 已实现 | Xacro、模型、RViz、内部 TF |
| openrobot_gazebo | 已实现 | empty.world、差速插件、关节状态、仿真入口 |
| openrobot_bringup | 已实现 | 统一选择 sim=true/false |
| openrobot_driver | 占位 | 未来串口、运动学、里程计、诊断 |
| openrobot_navigation | 占位 | 未来 SLAM、AMCL、Nav2 |
| openrobot_msgs | 保留 | 标准消息不足时才添加自定义接口 |
| openrobot_tests | 已实现 | 仓库级结构和后续集成测试 |

## 2.2 一条启动命令背后发生什么

步骤 1｜bringup.launch.py 读取 sim 参数；默认 true。

步骤 2｜包含 openrobot_gazebo/launch/sim.launch.py，而不是复制节点定义。

步骤 3｜sim.launch.py 处理 Xacro，生成 robot_description。

步骤 4｜Gazebo 加载 empty.world，spawn_entity 从 robot_description 生成机器人。

步骤 5｜robot_state_publisher 发布机器人内部 TF。

步骤 6｜Gazebo 差速插件订阅 /cmd_vel，控制左右轮，发布 /odom 和 odom→base_footprint。

步骤 7｜Gazebo 关节状态插件发布 /joint_states，robot_state_publisher 据此更新轮子 TF。

当前缺口：laser_link 只是外形，没有 ray sensor，所以没有 /scan；也没有 map→odom、SLAM、AMCL 或 Nav2。

## 2.3 当前 Topic 与 TF 所有权

| 接口 | 当前发布/订阅者 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| /cmd_vel | Gazebo 差速插件订阅 | 不要同时启动真机驱动消费同一底盘命令 |
| /odom | Gazebo 差速插件发布 | 真机模式才改由串口驱动发布 |
| odom→base_footprint | Gazebo 差速插件 | 不可再启动第二个发布者 |
| /joint_states | Gazebo 关节插件 | 真机模式改由驱动发布 |
| 内部 TF | robot_state_publisher | Gazebo 插件 publish_wheel_tf 必须为 false |
| map→odom | 当前没有 | 未来只能由 SLAM Toolbox 或 AMCL 占有 |

## 2.4 亲手复现 Day 1–4

终端：C｜容器 Bash｜当前目录：/workspace

./scripts/build_ros.sh

终端：C｜容器 Bash｜当前目录：/workspace

source install/setup.bash
xacro ros2_ws/src/openrobot_description/urdf/openrobot.urdf.xacro \
  > /tmp/openrobot.urdf
check_urdf /tmp/openrobot.urdf

预期结果：输出 robot name 和完整 link/joint 树，无 ERROR。

终端：C｜终端 1｜当前目录：/workspace

source install/setup.bash
ros2 launch openrobot_bringup bringup.launch.py \
  sim:=true use_sim_time:=true use_rviz:=false

终端：C｜终端 2，同一容器｜当前目录：/workspace

source install/setup.bash
ros2 topic list
ros2 topic echo /odom --once
ros2 topic echo /joint_states --once
ros2 run tf2_ros tf2_echo odom base_footprint

预期结果：可看到 /odom、/joint_states；tf2_echo 持续输出变换。

终端：C｜终端 3，同一容器｜当前目录：/workspace

source install/setup.bash
ros2 topic pub --once /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist \
  "{linear: {x: 0.15}, angular: {z: 0.0}}"

预期结果：/odom 的 x 应朝正方向变化。若后退，先查 wheel joint axis 和左右映射。

□ 我能解释 sim.launch.py 启动的三个节点和一个子 Launch。

□ 我知道 /cmd_vel 的生产者与消费者。

□ 我知道 odom→base_footprint 的唯一发布者。

□ 我能停止 Launch 并重新启动。

□ 我确认当前没有 /scan 和 map→odom。

# 第 3 章｜Day 5–7 激光雷达、办公室世界与 SLAM

开发方法：每一天都先添加失败测试，再做最小实现，然后运行包级测试和全量测试。下面给出的文件均是你后续要创建或修改的目标，不代表仓库当前已有。

## Day 5｜二维激光雷达插件

本日完成标准：/scan 约 10 Hz，frame_id=laser_link，范围 0.12–8.0 m，RViz 可显示。

### 3.1.1 修改前检查

终端：C｜容器 Bash｜当前目录：/workspace

rg -n "ray_sensor|gpu_ray|scan" ros2_ws/src
sed -n '1,220p' ros2_ws/src/openrobot_description/urdf/gazebo.xacro

预期结果：当前测试明确要求不存在 libgazebo_ros_ray_sensor.so；先修改测试定义新的成功标准。

建议选择 CPU `ray`：2D 360 线、10 Hz 对 MVP 足够，兼容无 GPU 的 CI/容器。`gpu_ray` 性能更高，但图形驱动与无头环境更复杂。

加入 gazebo.xacro 的 laser_link 配置（放在 openrobot_gazebo 宏内）：

<gazebo reference="laser_link">
  <sensor name="openrobot_laser" type="ray">
    <always_on>true</always_on>
    <visualize>true</visualize>
    <update_rate>10.0</update_rate>
    <ray>
      <scan>
        <horizontal>
          <samples>360</samples>
          <resolution>1</resolution>
          <min_angle>-3.14159265</min_angle>
          <max_angle>3.14159265</max_angle>
        </horizontal>
      </scan>
      <range>
        <min>0.12</min>
        <max>8.0</max>
        <resolution>0.01</resolution>
      </range>
      <noise>
        <type>gaussian</type>
        <mean>0.0</mean>
        <stddev>0.005</stddev>
      </noise>
    </ray>
    <plugin name="openrobot_laser_plugin"
            filename="libgazebo_ros_ray_sensor.so">
      <ros>
        <remapping>~/out:=scan</remapping>
      </ros>
      <output_type>sensor_msgs/LaserScan</output_type>
      <frame_name>laser_link</frame_name>
    </plugin>
  </sensor>
</gazebo>

测试同步修改：test_simulation_assets.py 里原来的“不允许 ray 插件”断言要改为检查插件、scan、laser_link、10 Hz、0.12 和 8.0。不要删除测试。

终端：C｜容器 Bash｜当前目录：/workspace

colcon build --base-paths ros2_ws/src --packages-select \
  openrobot_description openrobot_gazebo --event-handlers console_direct+
source install/setup.bash
colcon test --base-paths ros2_ws/src --packages-select \
  openrobot_description openrobot_gazebo --event-handlers console_direct+
colcon test-result --verbose

终端：C｜仿真运行后新终端｜当前目录：/workspace

source install/setup.bash
ros2 topic info /scan -v
ros2 topic echo /scan --once
ros2 topic hz /scan

预期结果：LaserScan.header.frame_id 为 laser_link；频率接近 10 Hz；ranges 有有限数值和 inf。

若 ranges 全是 inf：机器人周围 8 m 内可能没有障碍；先在 Gazebo 放一个箱体。若完全没有 /scan，检查插件库、Xacro 是否安装后重新 source。

### 3.1.2 创建 office_test.world

创建 `ros2_ws/src/openrobot_gazebo/worlds/office_test.world`。只使用本地 box，不引用在线 Fuel 模型。

可复用墙体模型片段；每面墙都同时保留 visual 和 collision：

<model name="wall_north">
  <static>true</static>
  <pose>0 3 1 0 0 0</pose>
  <link name="link">
    <collision name="collision">
      <geometry><box><size>8 0.1 2</size></box></geometry>
    </collision>
    <visual name="visual">
      <geometry><box><size>8 0.1 2</size></box></geometry>
      <material><ambient>0.8 0.8 0.8 1</ambient></material>
    </visual>
  </link>
</model>

外墙形成约 8 m × 6 m 区域；走廊宽度先设 1.0 m。

用两段短墙留出 0.85 m 门口，不把门口写成一整面墙。

加入 0.3–0.5 m 箱体作为固定障碍。

出生点周围至少留 0.5 m 空间，避免模型一生成就碰撞。

终端：C｜容器 Bash｜当前目录：/workspace

gz sdf -k ros2_ws/src/openrobot_gazebo/worlds/office_test.world
ros2 launch openrobot_bringup bringup.launch.py \
  sim:=true use_sim_time:=true use_rviz:=false \
  world:=$(pwd)/ros2_ws/src/openrobot_gazebo/worlds/office_test.world

预期结果：SDF 检查无错误；机器人生成且 /scan 能看到墙面距离。

## Day 6｜SLAM Toolbox 同步建图

本日完成标准：机器人运动时 /map 更新；TF 出现 map→odom；地图可保存为 YAML+PGM。

### 3.2.1 新建参数和 Launch

创建 `openrobot_navigation/config/slam_params.yaml` 与 `launch/slam.launch.py`，并在 CMakeLists.txt 安装 config/launch。

slam_params.yaml 的稳定起点：

slam_toolbox:
  ros__parameters:
    use_sim_time: true
    mode: mapping
    map_frame: map
    odom_frame: odom
    base_frame: base_footprint
    scan_topic: /scan
    resolution: 0.05
    max_laser_range: 8.0
    minimum_time_interval: 0.2
    transform_publish_period: 0.05
    map_update_interval: 2.0
    minimum_travel_distance: 0.10
    minimum_travel_heading: 0.10
    use_scan_matching: true
    use_scan_barycenter: true

Launch 只启动 `slam_toolbox` 的 `sync_slam_toolbox_node`，不要重复启动 Gazebo。把 `use_sim_time` 和 `params_file` 暴露为参数。

终端：C｜终端 1｜当前目录：/workspace

source install/setup.bash
./scripts/build_ros.sh
ros2 launch openrobot_bringup bringup.launch.py \
  sim:=true use_sim_time:=true use_rviz:=false \
  world:=$(pwd)/ros2_ws/src/openrobot_gazebo/worlds/office_test.world

终端：C｜终端 2｜当前目录：/workspace

source install/setup.bash
ros2 launch openrobot_navigation slam.launch.py use_sim_time:=true

终端：C｜终端 3｜当前目录：/workspace

source install/setup.bash
ros2 topic hz /scan
ros2 topic echo /map --once
ros2 run tf2_ros tf2_echo map odom

预期结果：/map 有 OccupancyGrid；tf2_echo 持续输出 map→odom。此时 map→odom 只能由 SLAM Toolbox 发布。

用低速遥控：直线不超过 0.2 m/s，转弯不超过 0.5 rad/s。先绕外墙，再走内部走廊，最后回到起点闭环。

终端：C｜建图完成后｜当前目录：/workspace

mkdir -p maps
ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f maps/office_test

预期结果：生成 maps/office_test.yaml 和 maps/office_test.pgm；重新打开 PGM 应能看到闭合墙体。

地图重影优先检查：先查 /scan 时间戳、laser_link TF、轮距/轮径和打滑，再调 SLAM 参数。不要用第二个 odom TF 发布者掩盖问题。

## Day 7｜第一周集成

本日完成标准：一条脚本启动仿真，一条脚本启动 SLAM；检查脚本能给出 PASS/WARN/FAIL。

创建 `scripts/run_sim.sh`、`scripts/run_slam.sh`、`scripts/check_topics.sh`。统一使用 `set -euo pipefail`，从脚本位置解析仓库根目录，并提供 `--help`。

脚本共同头部：

#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
script_dir="$(cd -- "$(dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
repo_root="$(cd -- "${script_dir}/.." && pwd)"
cd "${repo_root}"
source /opt/ros/humble/setup.bash
if [[ ! -f install/setup.bash ]]; then
  echo "ERROR: run ./scripts/build_ros.sh first" >&2
  exit 1
fi
source install/setup.bash

`run_slam.sh` 只启动 SLAM，不重复启动 Gazebo；`check_topics.sh` 对 /scan、/odom、/map 和四段 TF 分别使用带超时的 ROS CLI。

终端：C｜容器 Bash｜当前目录：/workspace

bash -n scripts/*.sh
./scripts/build_ros.sh

□ /scan 平均频率接近 10 Hz，frame_id 正确。

□ 办公室世界不依赖在线模型。

□ SLAM 运行时只有一个 map→odom 发布者。

□ 地图保存后可以重新打开。

□ 第一周 README 只声明实际完成内容。

# 第 4 章｜Day 8–14 STM32 电机闭环

上电红线：首次测试必须架空驱动轮、设置电源限流、低 PWM、随手可断电；先核对 TB6612FNG 连续/峰值电流是否覆盖所购电机堵转电流。不能确认时禁止带负载堵转测试。

## 4.1 硬件到货当天检查表

□ 拍照记录所有包装标签和型号，不凭商品标题猜参数。

□ 万用表确认电源电压与极性。

□ 查电机额定电压、空载电流、堵转电流、减速比和编码器供电。

□ 查 TB6612FNG VM/VCC、电流、STBY 和逻辑电平。

□ 用手转动轮轴，确认没有机械卡死。

□ 编码器 A/B 两相信号先接示波器或逻辑分析仪，不直接进入闭环。

□ 建立参数记录表，未知值写“未测”，不写示例值。

| 参数 | 资料值 | 实测值 | 确认方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机额定电压 |  |  | 电机规格书/卖家书面资料 |
| 电机堵转电流 |  |  | 规格书；不建议自行长时间堵转 |
| 减速比 |  |  | 型号与输出轴转数核对 |
| 编码器线数 |  |  | 规格书+手转计数 |
| 输出轴 CPR |  |  | 线数×计数边沿×减速比，随后实测一圈 |
| 轮有效半径 |  |  | 负载下滚动多圈测距离 |
| 轮距 |  |  | 左右轮接地点中心距 |

## Day 8｜CubeMX 外设和开环转动

本日完成标准：左右电机可分别低速正反转；复位后 PWM 为 0。

步骤 1｜在 STM32CubeIDE 新建 STM32F407VET6 工程，保留 `.ioc`。

步骤 2｜配置系统时钟；先使用保守频率，确认调试稳定后再优化。

步骤 3｜选择一个定时器的两个 PWM 通道；PWM 频率建议约 20 kHz。

步骤 4｜左右编码器各使用一个支持 Encoder Mode 的定时器。

步骤 5｜配置 USART；初期 115200 8N1，不启用复杂协议。

步骤 6｜配置方向 GPIO、STBY 和状态 LED；上电默认 STBY 关闭、PWM=0。

最小电机接口设计：

typedef enum { MOTOR_COAST, MOTOR_FORWARD, MOTOR_REVERSE, MOTOR_BRAKE } motor_mode_t;

void motor_init(void);
void motor_set_left(motor_mode_t mode, uint16_t pwm);
void motor_set_right(motor_mode_t mode, uint16_t pwm);
void motor_stop_all(void);

方向切换：从正转切到反转前先把 PWM 降为 0，等待短暂死区，再切方向；不要在高占空比下直接反向。

□ 左轮低 PWM 正转。

□ 左轮低 PWM 反转。

□ 右轮低 PWM 正转。

□ 右轮低 PWM 反转。

□ 复位、断联时立即停止。

## Day 9｜编码器计数与方向

本日完成标准：手转左右轮一圈，计数绝对值稳定，前进方向符号一致。

先只读计数，不启用 PID。每 10 ms 读取 16/32 位计数器差值，处理回绕。

16 位计数器差值写法：

static int16_t encoder_delta(uint16_t now, uint16_t *last)
{
    int16_t delta = (int16_t)(now - *last);
    *last = now;
    return delta;
}

符号修正：优先交换 A/B 相或在一个明确参数处乘以 -1；不要在多个模块重复反号。

## Day 10｜固定周期速度估算

本日完成标准：不同 PWM 下速度趋势合理；单位统一为 mm/s。

速度公式：

distance_per_count_mm = (2 * pi * wheel_radius_mm) / output_shaft_cpr
speed_mm_s = encoder_delta * distance_per_count_mm / sample_period_s

控制周期建议 100 Hz（10 ms）。先记录原始速度，再视噪声加入一阶低通；滤波不能掩盖方向错误或丢计数。

| PWM | 左轮 mm/s | 右轮 mm/s | 电流 | 现象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% |  |  |  |  |
| 20% |  |  |  |  |
| 30% |  |  |  |  |
| 40% |  |  |  |  |

## Day 11｜单电机 PID

本日完成标准：单个电机能稳定跟踪至少三个目标速度，无持续振荡。

PID 状态与一步更新：

typedef struct {
    float kp, ki, kd;
    float integral;
    float prev_error;
    float out_min, out_max;
    float integral_min, integral_max;
} pid_t;

float pid_step(pid_t *p, float target, float measured, float dt)
{
    float error = target - measured;
    p->integral += error * dt;
    if (p->integral > p->integral_max) p->integral = p->integral_max;
    if (p->integral < p->integral_min) p->integral = p->integral_min;
    float derivative = (error - p->prev_error) / dt;
    float out = p->kp * error + p->ki * p->integral + p->kd * derivative;
    p->prev_error = error;
    if (out > p->out_max) out = p->out_max;
    if (out < p->out_min) out = p->out_min;
    return out;
}

步骤 1｜先确认开环、编码器和采样周期正确。

步骤 2｜Ki=0、Kd=0，从小 Kp 增加到响应快但不持续振荡。

步骤 3｜加入小 Ki 消除稳态误差，同时启用积分限幅。

步骤 4｜只有测量噪声可控且确有需要时才加 Kd。

步骤 5｜每次只改一个参数，记录曲线、超调、稳定时间和稳态误差。

## Day 12｜双电机独立 PID

本日完成标准：相同目标速度下左右轮稳态误差尽量在 5% 内。

左右电机使用独立 PID 状态和可独立调节的参数。目标速度先经过斜坡限制，避免一步跳变造成过流。

| 试验 | 目标 | Kp/Ki/Kd | 超调 | 稳定时间 | 稳态误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左轮低速 |  |  |  |  |  |
| 右轮低速 |  |  |  |  |  |
| 双轮中速 |  |  |  |  |  |

## Day 13｜二进制协议

本日完成标准：电脑可持续发轮速命令并收到反馈；拆包、粘包、坏 CRC 不会失控。

| 偏移 | 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | SOF1 | 1 | 0xAA |
| 1 | SOF2 | 1 | 0x55 |
| 2 | Version | 1 | 0x01 |
| 3 | MsgType | 1 | 消息类型 |
| 4 | Sequence | 1 | 序列号 |
| 5 | PayloadLen | 1 | 载荷长度 |
| 6… | Payload | N | 小端 |
| 末尾 | CRC16 | 2 | 低字节在前 |

解析器逐字节寻找 AA 55；长度超限立即丢帧并重新同步；CRC 错误只增加计数，不更新目标速度。

推荐消息：

SET_WHEEL_SPEED:
  int32 left_target_mm_s
  int32 right_target_mm_s
  uint16 command_timeout_ms

MOTOR_FEEDBACK:
  int32 left_encoder_delta
  int32 right_encoder_delta
  int32 left_speed_mm_s
  int32 right_speed_mm_s
  int16 left_pwm
  int16 right_pwm
  uint16 status_flags
  uint32 timestamp_ms

## Day 14｜通信看门狗与第二周验收

本日完成标准：超过 500 ms 无有效命令自动停车；拔线、坏帧、复位均安全。

步骤 1｜只在收到版本、长度、CRC 都正确的速度命令后刷新 last_valid_command_ms。

步骤 2｜当前时间减 last_valid_command_ms 超过 500 ms，目标速度和积分项清零。

步骤 3｜错误帧、半帧和心跳丢失不得刷新速度命令看门狗。

步骤 4｜上位机重连后先发 STOP/HEARTBEAT，收到新 /cmd_vel 前保持停止。

□ 连续运行 10 分钟无异常复位。

□ 拔掉串口后 500 ms 内停车。

□ 发送错误 CRC 不改变电机目标。

□ 固件 README 记录引脚、时钟、周期、协议和安全状态。

□ 保存 PID 曲线和测试数据，不只录视频。

# 第 5 章｜Day 15–21 ROS 2 串口驱动与里程计

模式互斥：真机驱动发布 odom→base_footprint 时，Gazebo 差速插件必须不运行。统一 Bringup 的 sim 参数就是这个边界。

## Day 15｜C++ 串口封装

本日完成标准：能打开、读写、关闭指定串口；错误日志清晰；配置全部参数化。

在 `openrobot_driver` 中增加 `include/openrobot_driver`、`src`、`config` 和测试目录。使用 C++17、rclcpp 和最小 POSIX 串口 API，不引入大型串口框架。

SerialTransport 公开接口：

class SerialTransport {
public:
  SerialTransport();
  ~SerialTransport();
  void open(const std::string & device, int baud_rate);
  void close();
  bool is_open() const noexcept;
  std::size_t read(std::uint8_t * data, std::size_t size);
  void write(const std::uint8_t * data, std::size_t size);
private:
  int fd_{-1};
};

先写伪终端（PTY）测试，再连接 CH340。测试异常包括不存在的设备、断开、短写和 close 后再次 close。

终端：W｜Ubuntu-22.04

ls -l /dev/ttyUSB*
groups
usbipd list

权限问题：容器以设备映射运行；不要用 sudo chmod 777，也不要把整个容器设为 privileged。

## Day 16｜协议编解码与测试

本日完成标准：CRC、拆包、粘包、垃圾前缀、错误长度、坏版本都通过单元测试。

ProtocolCodec 公开接口：

struct Frame {
  std::uint8_t version;
  std::uint8_t type;
  std::uint8_t sequence;
  std::vector<std::uint8_t> payload;
};

class ProtocolCodec {
public:
  std::vector<std::uint8_t> encode(const Frame & frame) const;
  void feed(const std::uint8_t * data, std::size_t size);
  std::optional<Frame> try_decode();
  static std::uint16_t crc16(const std::uint8_t * data, std::size_t size);
};

| 测试 | 输入 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 正常帧 | 完整合法帧 | 解出字段与载荷 |
| 拆包 | 每次喂 1–3 字节 | 最后才输出一帧 |
| 粘包 | 两帧一次喂入 | 连续解出两帧 |
| 垃圾前缀 | 00 FF + 合法帧 | 跳过垃圾并同步 |
| 坏 CRC | 翻转载荷一位 | 拒绝并增加错误计数 |
| 过长载荷 | PayloadLen 超上限 | 丢弃并重新找帧头 |

## Day 17｜/cmd_vel 与差速逆运动学

本日完成标准：收到 Twist 后生成左右轮 mm/s；限速和命令超时有效。

逆运动学：

left_m_s  = linear_x - angular_z * wheel_separation / 2.0;
right_m_s = linear_x + angular_z * wheel_separation / 2.0;
left_mm_s  = round(left_m_s * 1000.0);
right_mm_s = round(right_m_s * 1000.0);

先对 linear_x 和 angular_z 限幅，再做运动学。参数至少包含 cmd_vel_topic、wheel_radius、wheel_separation、max_linear_velocity、max_angular_velocity 和 cmd_timeout。

ROS 端双保险：ROS 节点超过 cmd_timeout 没收到 /cmd_vel 时主动发送 STOP；STM32 仍保留自己的 500 ms 看门狗。

## Day 18｜反馈、正运动学和里程计

本日完成标准：/odom 连续发布，frame_id=odom，child_frame_id=base_footprint。

正运动学与中点积分：

v = (right_m_s + left_m_s) / 2.0;
w = (right_m_s - left_m_s) / wheel_separation;
theta_mid = theta + w * dt / 2.0;
x += v * std::cos(theta_mid) * dt;
y += v * std::sin(theta_mid) * dt;
theta = normalize_angle(theta + w * dt);

dt 使用连续反馈时间戳或单调时钟，必须检查 dt>0 且不异常过大。Odometry pose 和 twist 的 covariance 不要全部留零；按实测逐步调整。

| 变换 | 仿真模式发布者 | 真机模式发布者 |
| --- | --- | --- |
| map→odom | SLAM/AMCL | 首月真机导航时由 AMCL |
| odom→base_footprint | Gazebo 差速插件 | openrobot_serial_driver |
| base_footprint→base_link | robot_state_publisher | robot_state_publisher |

## Day 19｜/joint_states 与机械标定

本日完成标准：RViz 轮子方向正确；直线距离和原地旋转误差已记录。

根据左右累计编码器位置计算轮关节角，发布 left_wheel_joint 与 right_wheel_joint。不要发布 caster 固定关节。

步骤 1｜地面贴胶带，低速直行 1.0 m，测真实距离；修正有效轮半径。

步骤 2｜原地旋转 360°，测真实角度；主要修正 wheel_separation。

步骤 3｜重复至少 5 次，分别记录均值和离散程度。

步骤 4｜一次只改一个参数，改后同时重测直线和旋转。

## Day 20｜自动重连与诊断

本日完成标准：拔插 USB 不崩溃；三秒内尝试恢复；恢复后保持停车。

状态机：DISCONNECTED → CONNECTING → CONNECTED → FAULT。读写失败关闭 fd、清接收缓存、停止发送非零目标，按 reconnect_interval 重试。

| 诊断字段 | 说明 |
| --- | --- |
| connection_state | connected/disconnected/reconnecting |
| rx_frames / tx_frames | 合法收发帧计数 |
| crc_errors | CRC 错误累计 |
| sequence_gaps | 序列号跳变累计 |
| reconnect_count | 重连次数 |
| last_feedback_age_ms | 反馈新鲜度 |
| firmware_status_flags | 固件状态位 |

## Day 21｜真机链路集成

本日完成标准：/cmd_vel→串口→STM32→电机→编码器→/odom/TF 全链路稳定。

终端：C｜带设备映射的新容器｜当前目录：/workspace

docker run --rm -it \
  --device=/dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0 \
  -v "$(pwd):/workspace" openrobot-one:humble bash

终端：C｜真机容器｜当前目录：/workspace

source install/setup.bash
ros2 launch openrobot_bringup bringup.launch.py \
  sim:=false use_sim_time:=false

预期结果：hardware.launch.py 应启动真实驱动，而不是当前 Day 4 占位日志；robot_state_publisher 同时运行。

□ 轮子架空时先验证方向、停止和超时。

□ 落地后从 0.05 m/s 开始。

□ 停止命令后两轮都可靠停下。

□ /odom 时间戳使用系统时间，不使用 sim time。

□ TF 中没有第二个 odom→base_footprint 发布者。

□ 拔线、重连、节点 Ctrl+C 都安全停车。

# 第 6 章｜Day 22–30 AMCL、Nav2、测试与发布

## Day 22｜加载地图与 AMCL

本日完成标准：保存地图可加载；设置初始位姿后 map→odom 稳定；机器人在 RViz 中与地图对齐。

建图和定位不能同时发布 map→odom。启动 AMCL 前停止 SLAM Toolbox。

| 组件 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| map_server | YAML+PGM | /map |
| AMCL | /scan、/map、odom→base | map→odom、粒子云、位姿 |
| robot_state_publisher | robot_description、joint_states | 内部 TF |

AMCL 参数从 Nav2 Humble 默认配置复制最小相关段，再明确 `base_frame_id=base_footprint`、`odom_frame_id=odom`、`global_frame_id=map`、`scan_topic=scan` 和 `use_sim_time=true`。

终端：C｜定位启动后｜当前目录：/workspace

ros2 lifecycle nodes
ros2 topic echo /amcl_pose --once
ros2 run tf2_ros tf2_echo map odom

预期结果：map_server 与 amcl 为 active；amcl_pose 有输出；map→odom 连续存在。

初始位姿：RViz 的 2D Pose Estimate 要拖出机器人朝向；位置或朝向差太大时 AMCL 可能长期不收敛。

## Day 23｜Nav2 首次启动

本日完成标准：能接收目标点，生成全局路径与局部速度命令；不碰撞。

先使用 Nav2 Humble 的标准 bringup 结构，再按本机器人 Frame、Topic 和尺寸做最小修改。不要从空白凭记忆写完整 nav2_params.yaml。

| 参数组 | 关键检查 |
| --- | --- |
| controller_server | 最大/最小速度、加速度、控制频率 |
| planner_server | 规划插件存在，地图可达 |
| global_costmap | global_frame=map，static+obstacle+inflation |
| local_costmap | global_frame=odom，rolling_window=true |
| footprint | 按底盘真实外形加安全余量，不照搬他人机器人 |
| behavior_server | 旋转、后退、等待等恢复行为 |
| bt_navigator | base_frame、odom_topic、目标行为树 |

步骤 1｜先把最大线速度限制在 0.2 m/s、最大角速度 0.5 rad/s。

步骤 2｜确认静态地图、激光障碍和机器人 footprint 都出现在 costmap。

步骤 3｜发送近距离直线目标，再测试转弯；不要第一次就穿过窄门。

步骤 4｜观察 /cmd_vel、全局路径、局部轨迹和 costmap，而不是只看机器人是否到达。

## Day 24｜前三条基准路线

本日完成标准：直线、90° 转弯和开阔区域路线可重复到达。

| 路线 | 起点→终点 | 限时 | 结果 | 失败原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 直线 |  |  |  |  |
| R2 转弯 |  |  |  |  |
| R3 开阔区 |  |  |  |  |

先修定位漂移，再调控制器。若机器人位置在 RViz 跳动，继续调速度只会掩盖根因。

## Day 25｜门口与窄通道

本日完成标准：机器人能通过 0.85–1.0 m 通道，costmap 不把可行通道完全封死。

步骤 1｜实测底盘最大长宽，设置 polygon footprint 和合理 padding。

步骤 2｜显示 global/local costmap，确认 inflation 半径与代价衰减。

步骤 3｜若路径不存在，先看膨胀层；若有路径但摆动，再看控制器与速度。

步骤 4｜一次只调整 footprint、inflation_radius 或 cost_scaling_factor 中一个。

## Day 26｜障碍绕行与恢复行为

本日完成标准：新增障碍后能重规划；无法通过时安全停止或执行有限恢复。

分别测试静态障碍、启动后出现的障碍、完全封路。记录规划是否更新、停止距离、恢复次数和最终状态。

安全边界：恢复旋转前确认 footprint 与周围障碍有余量；真机不要在狭窄区域高速旋转。

## Day 27｜十条路线统计与参数冻结

本日完成标准：至少执行 10 条标准路线，多轮统计成功率并分类失败。

| 编号 | 类型 | 次数 | 成功 | 成功率 | 主要失败 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1–R3 | 直线/转弯 |  |  |  |  |
| R4–R5 | 门口 |  |  |  |  |
| R6–R7 | 窄通道 |  |  |  |  |
| R8–R9 | 动态/静态障碍 |  |  |  |  |
| R10 | 综合路线 |  |  |  |  |

成功率 = 成功次数 ÷ 总次数 × 100%。失败分类至少区分定位、规划、控制、感知、碰撞、超时和人工终止。

## Day 28｜全新环境复现

本日完成标准：新容器从源码完成 rosdep、build、test 和运行，不依赖个人绝对路径。

终端：W｜Ubuntu-22.04｜当前目录：/mnt/d/OpenRobot-One

docker build --no-cache -f docker/Dockerfile -t openrobot-one:verify .
docker run --rm -v "$(pwd):/workspace" openrobot-one:verify \
  bash -lc "./scripts/build_ros.sh"

预期结果：全量构建测试通过；无手工 apt 补装步骤。

终端：C｜容器 Bash｜当前目录：/workspace

rg -n "D:\\\\|/home/|/mnt/d/|ttyUSB0" ros2_ws/src scripts docker docs

预期结果：源码中不应存在个人绝对路径；ttyUSB0 只可作为参数默认示例，必须可覆盖。

## Day 29｜README 与作品集证据

本日完成标准：README 只声明实际完成能力，架构图、接线图、曲线和测试表均可追溯。

□ 架构图明确仿真轨和真机轨。

□ Topic/TF 所有权表与代码一致。

□ 硬件接线图标注电源域、共地和 STBY。

□ PID 曲线包含目标、实测、PWM 和时间轴。

□ Nav2 测试表包含次数、成功率和失败原因。

□ 常见问题来自实际日志，不虚构。

□ 第三方项目只写参考边界和许可证。

## Day 30｜最终发布

本日完成标准：Release、v1.0.0 Tag、演示视频和两版讲解稿准备完成。

步骤 1｜从干净环境运行完整构建、测试和关键验收，保存日志。

步骤 2｜录制 2–3 分钟演示：仿真建图/导航、真机闭环、故障安全。

步骤 3｜整理 Release Notes：完成内容、已知限制、运行命令、硬件参数版本。

步骤 4｜确认无密钥、个人串口路径、大型临时文件和生成目录进入提交。

步骤 5｜在你明确决定发布后再提交、推送、打 Tag；本手册不替你自动执行。

5 分钟讲解：问题→双轨架构→关键难点→验证数据→结果。15 分钟讲解增加 TF 所有权、协议、PID、里程计和 Nav2 调参过程。

# 第 7 章｜按现象排错

| 现象 | 第一条检查命令 | 优先原因 |
| --- | --- | --- |
| docker 连不上 | docker version | Docker Desktop 未启动或 WSL 集成关闭 |
| ros2 找不到包 | echo $AMENT_PREFIX_PATH | 未 source install/setup.bash |
| colcon 构建失败 | 找到第一条 error | 依赖、CMake/package.xml、语法 |
| Gazebo 机器人不动 | ros2 topic echo /cmd_vel --once | Topic、插件、joint 名、轴向 |
| 没有 /scan | ros2 topic info /scan -v | 插件未加载、安装未刷新、remap |
| scan 全 inf | ros2 topic echo /scan --once | 范围内无障碍或碰撞模型缺失 |
| TF 断裂 | ros2 run tf2_tools view_frames | Frame 拼写、缺发布者、sim time |
| 地图重影 | ros2 topic hz /scan | 时间戳、里程计、轮距/轮径、打滑 |
| 串口不存在 | ls -l /dev/ttyUSB* | USB 未 attach、容器未映射 |
| CRC 大量错误 | 查看 crc_errors | 波特率、帧边界、字节序、电气噪声 |
| 电机方向错 | 低 PWM 单轮测试 | IN1/IN2、A/B 相、软件符号 |
| PID 振荡 | 画 target/measured/PWM | 采样、方向、Kp/Ki、饱和 |
| 里程计转向错 | tf2_echo odom base_footprint | 左右轮交换、符号或轮距 |
| AMCL 不收敛 | ros2 topic echo /amcl_pose | 初始位姿、scan/TF、地图 |
| Nav2 无路径 | 显示 global costmap | footprint、inflation、地图封闭 |

## 7.1 固定排错顺序

步骤 1｜复现：用最少命令稳定重现，不要同时改多个参数。

步骤 2｜定位第一条失败：构建日志从上往下找第一条 error。

步骤 3｜检查数据是否存在：节点、Topic、频率、消息字段、时间戳。

步骤 4｜检查 TF：连通、方向、唯一发布者、sim time。

步骤 5｜只做一个最小修改，重新运行原验收命令。

步骤 6｜记录原因与证据，再继续下一问题。

不要这样修：不要增加第二个 TF 发布者、不要 chmod 777、不要 privileged、不要删测试、不要清空整个工作区、不要一次重写多个模块。

## 7.2 构建失败采集模板

向自己或助手提供以下信息：

环境：Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble / Docker image ID
命令：完整构建命令
第一条 ERROR：原样粘贴
相关文件：package.xml、CMakeLists.txt、报错源文件
git status --short：
已尝试动作：
预期结果：

## 7.3 TF 冲突检查

终端：C｜运行中的系统｜当前目录：/workspace

ros2 topic info /tf -v
ros2 topic info /tf_static -v
ros2 run tf2_ros tf2_echo odom base_footprint
ros2 run tf2_tools view_frames

如果同一 child frame 在图中出现两个 parent，或 odom→base_footprint 同时来自 Gazebo 与驱动，立即停止其中一个模式。

# 附录 A｜命令速查

| 目的 | 终端 | 命令 |
| --- | --- | --- |
| 进入仓库 | W | cd /mnt/d/OpenRobot-One |
| 进入开发容器 | W | docker compose -f docker/compose.yaml run --rm dev |
| 全量构建测试 | C | ./scripts/build_ros.sh |
| 加载工作区 | C | source install/setup.bash |
| 启动无头仿真 | C | ros2 launch openrobot_bringup bringup.launch.py sim:=true use_rviz:=false |
| 列 Topic | C | ros2 topic list |
| 看发布频率 | C | ros2 topic hz /scan |
| 看一次消息 | C | ros2 topic echo /odom --once |
| 查 TF | C | ros2 run tf2_ros tf2_echo odom base_footprint |
| 保存地图 | C | ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f maps/office_test |
| 检查串口 | W/C | ls -l /dev/ttyUSB* |
| 查看改动 | W | git status --short --branch && git diff |

# 附录 B｜Topic 与 TF 最终所有权

| 接口 | 仿真模式 | 真机模式 |
| --- | --- | --- |
| /cmd_vel | Nav2/遥控发布；Gazebo 订阅 | Nav2/遥控发布；串口驱动订阅 |
| /odom | Gazebo 差速插件 | 串口驱动 |
| /joint_states | Gazebo 关节插件 | 串口驱动 |
| /scan | Gazebo ray 插件 | 实际雷达驱动（后续） |
| map→odom | SLAM 或 AMCL（二选一） | AMCL |
| odom→base_footprint | Gazebo 差速插件 | 串口驱动 |
| 内部 TF | robot_state_publisher | robot_state_publisher |

# 附录 C｜每日收工清单

□ 本日成功标准有实际命令或测量证据。

□ colcon build/test 结果已记录。

□ 未运行的 GUI/硬件测试明确标为未验证。

□ git diff 只包含本日任务相关文件。

□ 没有删除测试、硬编码个人路径或增加重复 TF。

□ 参数修改记录了修改前、修改后和原因。

□ 电机已停、外部电源已断、USB 状态清楚。

□ 建议提交信息已写好；只有自己确认后才 commit/push。

# 附录 D｜核心术语

| 术语 | 通俗解释 |
| --- | --- |
| 工作区 overlay | 构建后 source install/setup.bash，让 ROS 找到本项目包 |
| Launch | 一次启动多个 ROS 节点并传参的编排文件 |
| Topic | 节点之间持续发布/订阅消息的数据通道 |
| TF | 坐标系之间随时间变化或固定的空间关系 |
| URDF/Xacro | 机器人结构描述；Xacro 可用参数和宏生成 URDF |
| 里程计 | 根据轮子运动估算机器人相对起点的位置和速度 |
| SLAM | 边移动边建图并估计自身位置 |
| AMCL | 在已有地图中用粒子滤波定位 |
| Costmap | Nav2 用于规划和避障的代价栅格 |
| PID | 用目标与实测误差调节电机输出的闭环控制器 |
| CRC16 | 检测串口帧在传输中是否损坏的校验值 |
| 看门狗 | 长时间收不到有效命令时强制进入安全状态 |

最后提醒：这份手册给你的是可执行路线，不是跳过理解的粘贴清单。每完成一小步，先解释数据从哪里来、到哪里去，再进入下一步。